- 过程控制实验装置配置清单

| 序号 | 名 称 | 功 能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备框架 | 不锈钢设备整体框架 | 1 |
| 2 | 电加热常压锅炉 | 不锈钢内胆加温筒和封闭式外循环不锈钢冷却夹套，220V供电 | 1 |
| 3 | 储水箱 | 带温度隔离功能的可互通循环的储水箱 | 1 |
| 4 | 有机玻璃上小水箱 | 尺寸不小于Φ200mmx400mm，壁厚不小于3mm | 1 |
| 5 | 有机玻璃中小水箱 | 尺寸不小于Φ250mmx310mm，壁厚不小于3mm | 1 |
| 6 | 有机玻璃下小水箱 | 尺寸不小于Φ250mmx220mm，壁厚不小于3mm | 1 |
| 7 | 强制对流热换热器 | 带保温层的不锈钢外套 | 1 |
| 8 | 水泵 | 额定功率：90/70/50 W 最高扬程不低于6m 电源：220 VAC 最大流量不低于3.8m3/h | 2 |
| 9 | 压力表 | 测量范围：0～0.1MPa | 2 |
| 10 | 双金属温度计 | 测量范围：0～100℃ 精度：2.5级 | 1 |
| 11 | Pt100温度传感器 | 分度号: Pt100 精度: B级 保护材质：304不锈钢 | 2 |
| 12 | 热电偶温度传感器 | 分度号:E 精度: 0.75% 保护材质：304不锈钢 | 2 |
| 13 | 热电阻温度变送器 | 输入：热电阻 输出信号:4～20mA DC 供电电源：24VDC | 2 |
| 14 | 温度变送器 | 输入：热电偶 输出信号:4～20mA DC 供电电源：24VDC | 3 |
| 15 | 液位变送器 | 量程范围：0-5kpa 输出：4～20mA+HART 带表头显示 | 3 |
| 16 | 磁翻板液位计 锅炉液位 | 测量介质：水 供电电源：24V DC 输出信号：4～20mA | 1 |
| 17 | 孔板流量计 | 测量范围：0.2-1.2m3/h | 1 |
|  |  | 测量范围：0～10.0KPa 输出信号：4～20mA+HART 供电电源:24VDC | 1 |
| 18 | 电磁流量计 | 液晶显示带瞬时和累计流量 带4～20mA信号输出+RS485通讯协议 220V供电 | 1 |
| 19 | 气动薄膜调节阀 | 流量特性：等百分比 智能阀门定位器：siemns ZXP-16K 输入信号：4～20mA+HART | 1 |

    - 控制台实验配置清单

| 序号 |  | 名 称 | 功 能 型 号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上位控制系统 | 1 | 实验控制操作台 | 材质：碳钢喷塑 | 1套 |
|  | 2 | 变频器 | 配PN通讯卡 相数：单相 输入电压：AC200V-240V 额定功率：0.4kw | 1套 |
|  | 3 | 可编程的多回路过程控制器（智能仪表控制系统） | 浙江中控C7000或同级别产品 | 1块 |
|  | 4 | CPU模块（PLC控制系统） | 西门子PLC 1214C及以上产品 | 1 台 |
|  |  | 模拟量模块 | 配套西门子模拟量IO模块。点数不少于AI4 + AQ2；直插式端子块 | 1 台 |
|  | 5 | DCS控制系统 | 国内外主流厂家产品（如西门子、横河、霍尼韦尔、艾默生、和利时、中控技术等） 采用玻璃门工业标准控制柜 需要包含能满足上述过程控制实验装置的所有支撑硬件 采用全冗余配置（包含控制器模块、IO模块、交换机等） 提供所有常用类型的AI/AO/DI/DO模块每种至少一个 提供一套工程师站软件授权以及六套操作员站软件授权 提供工程师站和操作员站硬件 有必要的安全栅 | 1套 |
|  | 6 | MCGS组态软件 | 教育版或专业版 | 1套 |
|  | 7 | RS232/485转换头 |  | 1套 |
|  | 8 | 24V开关电源 | 明纬或主流厂商产品 | 1个 |
|  | 9 | 接头插座及连接导线 | 可自锁紧 | 1套 |
|  | 10 | 防干烧报警模块 |  | 1套 |
|  | 11 | 单相调压模块 |  | 1个 |
|  | 12 | 网线 | RJ45 | 100m带水晶头 |
| 软件配置 | 13 | 仪表系统组态 | 浙江中控C7000或同级别产品 | 1套 |
|  | 14 | PLC1200系统组态 | 西门子PLC 1214C及以上产品 | 1套 |
|  | 15 | PLC编程软件 | 博途V16及以上版本 | 1套 |
| 附件配置 | 16 | 实验装置说明书 |  | 7套 |
|  | 17 | 实验操作指导书 |  | 7套 |
|  | 18 | 实验装置电气附件 |  | 7套 |

能够完成的实训项目：

- 阶跃响应测试法与对象参数辨识方法

- DCS系统组态与监控操作

- 一阶、二级系统动态特性测试

- 简单控制系统接线

- 串级控制系统接线

- 智能控制器和DCS系统进行控制组态与控制回路组态与投运、参数整定

- 解耦控制

- 故障测试与排故

- 用真实DCS系统对所带对象进行控制。

- 聚合反应釜DCS控制系统设计

- 汽提塔的DCS控制系统设计

- 锅炉汽包水位DCS控制系统设计

- 锅炉过热蒸汽温度控制系统DCS设计

- 原油蒸馏装置加热炉DCS控制系统设计与组态

- 化工反应釜DCS控制系统设计

- 乙酸乙酯装置DCS控制系统设计

- 基于水箱多回路DCS控制系统设计

- 原油常压蒸馏塔DCS控制系统设计