辽宁理工职业大学公寓通道闸设备

采购项目参数需求

为便于供应商及时了解我校采购需求，现将辽宁理工职业大学公寓管理中心公寓通道闸项目采购需求参数公示如下：

一、硬件要求

| 序号 | 楼宇名称 | 设备名称 | 预计规格需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九号校区公寓1号楼 | - 通道闸设备。 - 人脸识别设备。 - 金属围栏及应急门。 - 疏散门电磁门锁。 | - 双向6通道。每个通道0.65~0.75米 - 双向出入12个人脸识别设备。 - 人员通道除通道闸外空间做金属围栏包含可控制应急门。 - 配有遥控器，控制通道闸开关。 - 疏散门数量2，为常闭式，可进行控制开关门，支持日常工作及紧急情况出入分别控制。 |
| 2 | 九号校区公寓3号楼男寝 |  |  |
| 3 | 九号校区公寓2号楼A座 | 通道闸设备，人脸识别设备，金属围栏及应急门，疏散门电磁门锁。 | - 双向2通道。每个通道0.65~0.75米 - 双向出入4个人脸识别设备。 - 人员通道除通道闸外空间做金属围栏包含可控制应急门。 - 配有遥控器，控制通道闸开关。 - 疏散门数量2，为常闭式，可进行控制开关门，支持日常工作及紧急情况出入分别控制。 |
| 4 | 九号校区公寓2号楼B座 |  |  |
| 5 | 九号校区公寓3号楼女寝 |  |  |
| 6 | 十号校区公寓5号楼A座（3通道） |  |  |
| 7 | 十号校区公寓5号楼B座 |  |  |
| 8 | 南校区公寓A座 |  |  |
| 9 | 南校区公寓B座 |  |  |
| 10 | 南校区公寓C座 |  |  |
| 11 | 南校区公寓D座 |  |  |

注：具体尺寸以实地测量为准；图纸详见各楼PDF文件，门卫位置图纸上未标注，请沟通后确认。

二、基本功能需求

（一）通道闸及人脸识别设备基本功能需求。

1．身份验证：

公寓通道闸应具备身份验证功能，人脸识别优先，可包含其他方式（如IC卡、二维码、指纹等）确保只有经过授权的人员和访客才能进入公寓。验证方式应快速、准确，以减少等待时间并提高通行效率。

2．通行控制：

通道闸应具备双向通行控制功能，可限制人员进出方向，防止非法闯入。闸机具备防夹、防冲撞、防尾随功能，通行过程安全可靠。在紧急情况下，应具备快速开启功能，断电或故障时闸机自动解锁，保持通行畅通，符合安全疏散要求，确保人员疏散。

3．记录与查询：

通道闸应能自动记录每次通行的时间、人员信息（如卡号、姓名等）和通行状态（如成功、失败等）。记录数据应可存储、备份、查询和导出，以便管理人员进行统计分析。支持与公寓管理系统、智慧社区平台对接。

4．报警与提示：

当出现非法闯入、通行失败等情况时，通道闸应能发出报警信号，并显示错误信息。同时，通道闸应能向管理人员发送报警信息，以便及时处理。例如：非本楼人员—外来人员识别，晚归学生抄送提示，夜不归宿学生提示，非正常进入报警提示，学生24小时未出入公寓提示等。

- 展示页面。

提供平台一体化演示页面，包含所有通道闸状态信息等，管理员可实时查看各个通道闸状态。

- （二）金属护栏及应急门基本功能要求。

- 1、护栏功能要求。

- 采用金属材质，结构牢固、高度适中（约1.4米）、抗冲击、防攀爬、防翻越，满足安全防护与隔离功能。

- 整体造型规整，安装牢固可靠，无尖锐边角，具备良好的耐久性与抗风、抗腐蚀性能。

- 与周边建筑、通道闸等设施衔接顺畅，不影响正常通行与应急疏散。

- 2、护栏应急门功能要求。

- 与护栏配套使用，作为应急疏散通道及日常搬运等工作使用，平时常闭管控，紧急情况可快速开启，满足消防疏散要求。

- 具备断电自动解锁、火警联动解锁功能，确保火灾等突发状况下通道畅通。

- 门卫设有控制开关，可单独控制和整体控制门开启和关闭。手动开启后，锁体保持解锁状态直至门关闭复位。

- 门体启闭灵活、无卡滞，关闭后锁闭可靠；非法开启时可发出异常报警。

- 与金属护栏整体配套，结构强度一致，具备防破坏、防强行开启能力。

- （三）疏散门电磁门锁基本功能要求。

- 可进行控制开关门，支持日常工作及紧急情况出入分别控制。

- 1、应急疏散功能。

- 应急门为常闭疏散通道，平时关闭管控，紧急情况下可快速开启，满足消防疏散要求，断电自动解锁、火警联动强制解锁。

- 2、开启方式。

- 内侧设置紧急推杠或手动开启装置，内部人员无需钥匙即可快速推开。外侧平时禁止随意开启。

- 门卫设有控制开关，可单独控制和整体控制门开启和关闭。手动开启后，锁体保持解锁状态直至门关闭复位。

- 3、联动功能。

- 应急门状态实时反馈：门开 / 门关、锁闭 / 解锁、故障、火警状态。

- 异常报警：门未关紧、强行开门、撬锁、电源故障、通信故障。

- 支持接入门禁管理平台 / 消防平台，提供开放协议（如 TCP/IP、RS485、韦根）。

- 记录：开门记录、报警记录、操作日志，存储≥1 年，可导出。

- 4. 安装与适配

- 适配单开 / 双开防火门、金属门、玻璃门。

- 锁体吸力：≥280kg（600 磅），满足日常安防与抗风压。

- 锁体与衔铁间隙 **≤0.5mm**，安装牢固、无松动。

三、整体系统要求。

1．稳定性与可靠性：

应具备高度的稳定性和可靠性，确保在恶劣环境下仍能正常工作。所有设备符合国家相关安全、消防、电气规范，提供合格证明及检测报告。

2．易用性与维护性：

操作界面应简洁明了，便于管理人员使用。设备应易于维护和保养，降低运维成本。

3．安全性与隐私保护：

应确保个人信息安全，防止信息泄露和滥用。设备应采用加密技术和其他安全措施来保护数据传输和存储的安全性。